UPUTA ZA SIGURAN RAD – MOTORNA PILA

Ova uputa za siguran rad programski odgovara završnom osposobljavanju za samostalan rad na siguran način pri obavijanju poslova i radnih zadataka na koje je radnik raspoređen. 

MOTORNA PILA
	Osnovni izvori opasnosti pri radu su:
· Buka i vibracije pri radu s pilom.
· Požar goriva ili piljevine i opiljaka.
· Pad piljevine u oči i na lice radnika.
· Pad grana na glavu i tijelo radnika.
· Zahvaćanje rotirajučim dijelovima (lancem) pile.
· Posjekline i ogrebotine na lancu pile u mirovanju, pri namještanju lanca.
· Opasnost od udara električne struje.
· Nekontrolirano rušenje stabala.

	[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]





UPUTE ZA SIGURAN RAD
· Radi zaštite od buke svi radnici koji rade s motornom pilom, kao i oni koji se kreću u polumjeru 8-10 m oko motorne pile, trebaju nositi usne štitnike ili usne pokrove.
· Radi zaštite od vibracija preporučuje se korištenje suhih i toplih zaštitnih rukavica te primjena odgovarajućeg režima rada. Jedan radnik ne smije dnevno raditi s motornom pilom dulje od 4 sata, pri čemu se svaki sat treba odmoriti 10 minuta.
· Radi zaštite očiju i lica radnici koji rade s motornom pilom trebaju nositi štitnik za oči i lice, a za zaštitu od pada grana zaštitni šljem. 
· Lanac motorne pile mora biti odgovarajuće zaštićen posebnim štitnikom. Štitnik se mora koristiti pri svakom prekidu rada s pilom.
· Stavljanje lanca na vodilicu treba posebno uvježbati. da bi se spriječile moguće ozljede ruku. 
· Prije početka rada s pilom treba provjeriti jesu li svi vijci i matice dovoljno pritegnuti. Isto treba provjeravati i tijekom rada. Lanac pile uvijek mora biti oštar.
· Pri početku rada motorne pile. pila mora biti u stabilnom položaju i uključena u prazni hod. Motor pile stavlja se u pogon tako da se pila stavi na zemlju, pri čemu lanac i vodilica ne smiju dodirivati tlo ili druge predmete. Nogom se treba pritisnuti donja ručica, jednom rukom pri tome treba pridržavati drugu ručicu, a drugom rukom potezati uže za pokretanje.
· Kada se pila stavlja u pogon, osim radnika koji to radi, drugi se radnici moraju udaljiti.
· Zabranjeno je motornu pilu stavljati u pogon u zatvorenom prostoru.
· Za vrijeme rada motora pile zabranjeno je ulijevati gorivo, popravljati i podmazivati pilu te provjeravati nategnutost lanca.
· Kada se prelazi s jedne radne operacije na drugu, ili s jednog mjesta na drugo, motor pile treba obvezno ugasiti.

· Ako se za pogon pile koristi elektromotor, treba pažljivo rukovati električnim kabelom. 
· Ako se kabel ošteti, rad s pilom treba prekinuti.
ZAPAMTITE - RADNI POSTUPCI PRI OBARANJU STABALA
· Stabla se ne smiju obarati po mraku, za vrijeme oluje, grmljavine, magle, poledice i na mjestima gdje postoji opasnost od lavina.
· Započeto obaranje stabla mora se završiti isti dan.
· Grupe radnika koje rade na obaranju stabala moraju biti udaljene najmanje za dvostruku visinu stabla koje se obara.
· Na strmim terenima siječe se odozdo prema gore. Na takvom terenu ne smije jedna grupa raditi iznad druge, bez obzira na razmak.
· Pri obaranju stabala blizu objekata ili prometnica treba postaviti odgovarajuće oznake i poduzeti sve mjere osiguranja i zabrane prolaska.
· Početak pada stabla treba se oglasiti zvučnim sig​nalom.
· Ako je potrebno, oko stabla treba prije izrade zasjeka provesti opsijecanje žilišta. 
· Zasjek treba biti dubok 1/3 do 1/4 promjera stabla na panju. Zasjek očistite od iverja i provjerite ispravnost zasjeka s obzirom na smjer obaranja.
· Na suprotnoj strani od zasjeka, u visini 2-3 cm iznad donje ravnine zasjeka, prerežite stablo vodeći računa da ostavite neprerezani dio (rebro ili bradu) koji će poslužiti kao osovina oko koje će se stablo okretati tijekom pada. 
· Pri izradi proreza upotrebljavajte klinove, posebice ako je stablo malo nagnuto u suprotnom smjeru od obaranja. Klinovi će ujedno spriječiti uklještenje lanca i vodilice.
· Za vrijeme izrade proreza nemojte stajati iza stabla u suprotnom smjeru zasjeka, jer se stablo može iznenada rascijepiti. Stabla koja se lako rascjepljuju povežite lancem iznad zasjeka i zategnite zabijanjem klinova između lanca i stabla.
· Čim stablo počne padati, odložite pilu na sigurno mjesto i onda se sklonite. Pažljivo pratite pad stabla.
· Ako se stablo za vrijeme pada ukliješti na drugo stablo, nemojte se na njega penjati. Ukliješteno stablo oslobodite pomoću poluge ili okretaljke stojeći sa strane ili pomoću ručnog ili drugog vitla.
· Kad stablo padne na zemlju, odrežite ostatak rebra (brade).
· Grane počnite kresati od donjeg dijela stabla i napredujte prema vrhu. 
· Za vrijeme kresanja nemojte stajati na deblu. Odsijecajte grane koje su na suprotnoj strani debla.
· Trupljenje debla možete početi tek nakon što ste deblo stavili u stabilan položaj. 
· Deblo i trupce pokrećite plugama (okretaljkom) i to uvijek u smjeru od sebe.
· Ako je potrebno, pri radu nosite štitnike za koljena te odgovarajuće zaštitne cipele.
Copyrighte Atest kontrola d.o.o. Zagreb

